台北市立成功高級中學生活科技科補考試題

- 範圍：新文京第四章至第八章

- 成績計算方式：補考成績與學期成績平均值高於60分，最後學期成績即為60分，例如學期成績為40分，則補考成績至少要80分。

- 是非題：是請答○，非請答×，每題2分。

(   ) 1. 地下連續壁工程主要目的是建構較深的地基。

(   ) 2. 在RC結構中，鋼筋具有較好的抗張力性質。

(   ) 3. 補土主要目的是將表面整平，以便於塗底漆。

(   ) 4. 弱電系統通常使用電壓較小的直流電。

(   ) 5. 核能發電與火力發電都是利用水蒸汽推動汽輪機。

(   ) 6. 凸輪可將旋轉運動轉換成往復運動。

(   ) 7. 軸承介於軸與桿之間，主要目的是減少摩擦力。

(   ) 8. 銑床可以將材料銑出溝槽。

(   ) 9. 螺絲通常利用車床來車削。

(   ) 10. 電門可以控制電流導通與否，閥門可以控制液體流通與否。

(   ) 11. 水上運輸工具常使用導流板作為轉向系統。

(   ) 12. 汽車的冷卻系統通常是氣冷式散熱。

(   ) 13. 衝壓加工常使用於硬度較硬的材料。

(   ) 14. 矽膠常作為建築填縫的黏合劑，並具有快速凝固的性質。

(   ) 15. 射出成形法是將原料加熱熔化後，運用高壓注入模具內。

(   ) 16. 鉚釘接合的強度較螺釘接合強。

(   ) 17. 壓克力常使用四氯化碳溶接。

(   ) 18. 電子零件常以焊接方式固定在電路板上。

(   ) 19. 通常PVC塑膠管都是使用擠出成形法成形。

(   ) 20. 平版印刷空白部份抗油親水。

(   ) 21. 載波的頻率一定比訊號頻率高。

(   ) 22. 通常DAB是利用數位技術處理音源訊號，並以同軸電纜傳送訊號。

(   ) 23. 塑合板是將木材切成薄片，再膠合蒸壓的密集板。

(   ) 24. 安全玻璃是在兩層玻璃中央夾入一層塑膠質黏膠來黏合。

(   ) 25. 線鋸機主要是用來鋸切線材。

- 選擇題：請填入適當答案(適合答案可能不只一個) ，每題2分。

(   ) 26. 關於衛星通訊，下列敘述何者正確？ A.載波頻率為100MHz左右 B.訊號頻率為100MHz左右 C.將載波還原成訊號的過程稱為解調變 D.將聲音影像編碼轉換成電子訊號的過程稱為調變。

(   ) 27. 關於非鐵金屬材料，下列敘述何者正確？ A.鋅是焊接材料 B.鎳是不鏽鋼材料 C.鋁是電極材料 D.錫是製作曲柄的主要材料。

(   ) 28. 關於彈簧，下列敘述何者正確？A.抗拉強度與韌性成正比 B.表面可形成較大應力 C.尺寸精度高，故恢復力較強 D.耐蝕性高，故受力面積較大。

(   ) 29. 蝸桿與蝸輪的傳動，其兩軸在空間的關係為何？　A.斜交B.正交C.平行D.以上皆是。

(   ) 30. 在複式輪系中，中間軸如為偶數時，則首輪與末輪的轉向為何？　A.相反B.相同 C.不一定D.無關。

(   ) 31. 關於常用塑膠材料，下列敘述何者正確？ A.PE的耐熱能力較差 B.PVC的耐熱能力較佳 C.PC的耐熱能力較佳，球鞋的鞋底就是使用PC製成的 D.PU常用於運動跑道，缺點是燃燒時會產生有毒戴奧辛。

(   ) 32. 關於工具機車床，下列敘述何者正確？ A.車床在切削時，材料通常是作直線運動 B.車床在切削時，刀具通常是作旋轉運動C. 車床在切削時，材料與刀具通常會呈一個斜角 D.車床切削時，只要刀具的速度比材料快，即可切削材料。

(   ) 33. 若建築基地面積500m2，建蔽率為50%，則建築物的佔地面積最多為多少？A.250 m2 B.300 m2 C.100.5 m2 D.125.5 m2。

(   ) 34. 若建築基地面積500m2，建蔽率為50%，容積率為800%，若要興建10層樓，則每一層樓地板面積最多為多少？A.250 m2 B.300 m2 C.100.5 m2 D.125.5 m2。

(   ) 35. 若建築基地面積500m2，建蔽率為50%，容積率為800%，若要維持最大建築面積，則最多可興建多少層樓？A.8  B.12  C.16  D.20。

(   ) 36. 關於能源，下列敘述何者正確？ A.天然氣為再生能源 B.地熱能為非再生能源 C.次級能源在轉化與生成的過程中，一定會產生損耗 D.核能是屬於輻射能的一種，太陽能則不是。

(   ) 37. 關於可見光，下列敘述何者正確？A.波長分佈在400至700mm之間 B.頻率為750GHz至430GHz之間 C.波長若較紅光短，稱為紅外線D. 波長若較紫光短，稱為紫外線。

(   ) 38. 下列何者不是金屬的物理性質？A.熔點B.硬度 C.比熱D.導熱度。

(   ) 39. 將鋼板加壓而成一定之形狀，稱為什麼？A.變形B.延性C.展性D.彈性。

(   ) 40. 金屬材料硬度較大者，其韌性必較 A.相等B.弱C.強D.無關。

(   ) 41. 關於電子零件，下列敘述何者正確？A.電容具有穩壓功能，但無整流功能B.二極體具有整流功能，但無放大功能 C.電晶體具有放大功能，但無開關功能 D.電阻具有開關功能，但無穩壓功能。

(   ) 42. 內燃機進汽閥與排汽閥的啟閉，常使用何種傳動機構？ A.液壓傳動機構B.滑塊連桿傳動C. 齒輪傳動D.凸輪傳動。

(   ) 43. 玩具除了電池外，一般常用什麼來儲存能量當成動力來源？ A.齒輪B.彈簧C.連桿D.鍵。

(   ) 44. 軸承的功用為何？ A.傳達動力B.調整軸中心位置C.保持軸中心位置D.承受軸上的扭力。

(   ) 45. 液壓傳動的原理為何？ A.阿基米德原理B.續流原理C.慣性原理D.帕斯卡原理。

(   ) 46. 關於平版印刷，下列敘述何者正確？  A.圖文部分抗水親油 B.利用同性相斥原理 C.因油墨特性常使用於塑膠包裝材質 D.由於圖文噢空白不分是在同一個平面，所以壓印時需要對紙張施加較大的壓力。

(   ) 47. 一般而言，IC製造程序有 甲：設計電路 乙：封裝測試 丙：光罩 丁：晶圓蝕刻。下列製造順序何者正確？A.甲乙丁丙 B.丙甲乙丁 C.甲丙丁乙 D.丙甲丁乙。

(   ) 48. 下列通訊使用的載波何者頻率較高？ A.F.M.  B. A.M.  C.衛星通訊D.光纖通訊。

(   ) 49. 關於傳動系統，下列敘述何者正確？ A.連桿可以承受較大的作用力，但是傳遞的距離較短 B.鏈條除了本身重量較重，傳遞的距離也較短 C.齒輪可以改變力的方向，但是無法改變力的大小 D.曲軸可以改變扭力的大小。

(   ) 50. 關於制動系統，下列敘述何者正確？A.將改變飛機擾流板角度使飛機減速，其原理與ABS煞車系統相同 B.台北捷運使用碟式煞車系統讓列車減速 C.鼓式煞車在輪軸同軸心處裝置煞車碟 D.來令片常使用於鼓式煞車系統中。

- 加分題：請寫出英文原名與中文，每題2分。

51. CNC：

52. LED：

53. PE：

54. FRP：

55. HDTV：